数字逻辑与数字系统设计

实验大作业报告

（2020年）

课程名称：数字逻辑与数字系统设计

任课教师：张英涛

作业题目：显示倒计时，自定义密码电子密码锁

完成人：陈一帆 夏时雨

学号：1191000606 1181000705

班级：1903003 1803201

报告日期：2020年   12   月   16  日

| 报告成绩 |  |
| --- | --- |
| 教师评语 |  |

目录

1	设计要求	2

2	工作原理及系统方框图	2

2.1	工作原理	2

2.2	系统方框图	3

3	各部分模块具体功能及设计思路	4

3.1	Operate	4

3.2	ClkControl	5

3.3	Slide	5

3.4	Modify	6

3.5	Valuetodiode	7

3.6	Lightdiode	7

3.7	Checkorchange	8

3.8	Countdown	9

4	调试过程	10

5	设计结论	10

6	设计心得与总结	11

6.1	陈一帆	11

6.2	夏时雨	12

7	参考文献	12

8	附录	12

8.1	设计代码、仿真测试代码、约束文件	12

8.1.1	设计代码	12

8.1.2	仿真文件	27

8.1.3	约束文件	30

8.2	总体设计图	32

8.3	模块仿真截图	32

8.3.1	Slide	33

8.3.2	Modify	33

8.3.3	Opreate	33

8.3.4	Valuetodiode	34

8.4	小组分工	34

8.4.1	陈一帆	34

8.4.2	夏时雨	35

- 设计要求

通过综合设计性实验，培养学生灵活运用所学知识解决比较复杂的实际问题的能力，使得学生灵活运用学过的计数器、触发器、译码电路等方面的知识，独立完成从设计、选片、连线、调试、排除故障到实现一个数字系统的全过程，详细书写项目报告。

基于EGO1开发板与Vivado集成开发环境，设计一个开锁密码至少为4位数字（或更多）的密码锁。当开锁按扭开关（可设置8位或更多，其中只有4位有效，其余位为虚设）的输入代码等于所设密码时启动开锁控制电路，并且用绿灯亮、红灯灭表示开锁状态。从第一个按扭触动后的5秒内若未能将锁打开，则电路自动复位并发出报警信号，同时用绿灯灭、红灯亮表示关锁状态。可适当添加一些附加功能，如：当操作者开始按动按键能进行倒计时显示。密码锁中的4位密码可以修改，可以记录按键次数等等。

- 工作原理及系统方框图

  - 工作原理

该电子密码锁共由四个部分构成：输入控制模块，时钟分频模块，比较修改模块，译码显示模块。

输入控制模块可根据EGO1板上S0~S4上的按键进行输入，进行加，减，左移位，右移位，确认五项操作。密码共4位，每位密码为0~9，故左右移位采用模4计数器的方式，加减采用模10计数器的方式，R1，N4开关分别为模式，重置开关。

时钟分频模块，对EGO1板上的100MHz时钟进行分频操作，产生20Hz，1Hz的时钟信号。20Hz的时钟信号用于输入等操作时使用。1Hz的时钟信号用于记录第一个按键按下后经过的时间，生成30s的倒计时。

比较修改模块，30s内，当mode为0时可将输入与密码进行比对，不成功可继续输入，mode为1时将密码修改为当前输入。30s后或打开密码锁后，停止一切操作。

译码显示模块，生成十进制的密码及倒计时对应的七段数码管段码，运用分时显示的思想，采取调整位码的方式，从而让密码，倒计时可视化。

  - 系统方框图

- 各部分模块具体功能及设计思路

四大部分共涵盖了8个模块：Operate，ClkControl，Slide，Modify，Valuetodiode，Lightdiode，Checkorchange，Countdown。下面逐一介绍其具体功能和设计思路。

  - Operate

操作模块，输入为[1:0]index（操作对象下标），operation（加减操作），reset（重置，电平触发，高有效），输出为reg [3:0] operators。将加减操作（operation）以及操作对象的下标（index）等信息存储在数组operators中。reset表示重置。

输入的下标使用二进制表示，00表示最低位，01表示次低位，10表示次高位，11表示最高位，数组operators根据输入的下标，将输入的操作保存在对应部分。

  - ClkControl

时钟分频模块，输入为reset（重置），clk（EGO1板自带时钟），unlock（密码锁是否解锁）。输出为CLK（20Hz），reg [4:0] pasttime(经过的时间)。此模块生成两个时钟，频率分别为20Hz（CLK），1Hz。分别用于后续操作和倒计时。

CLK之所以为20Hz,因为20Hz是实际测试时较好的一个时钟周期信号。EGO1开发板上的时钟信号每经过5000000个周期，CLK反转一次，当按下第一个按键30s后该时钟分频结束。

EGO1板上时钟1s产生10^8个周期,故每10^8个周期pasttime加一，直到30s或者密码锁被成功打开则停止。

  - Slide

移位模块，输入为CLK（20Hz时钟信号），left（左移操作），right（右移操作），reset（重置），输出为reg [1:0] index（下标）。根据输入进行左移，右移，得到加减操作的对象，即输入的第几位。

index初始值为00，表示处于最低位，左移则依次移动到次地位，次高位，高位。根据用户输入的习惯，最高位左移到最低位，最低位右移到最高位，由于是四位密码，此处可使用模4计数器的方法。

  - Modify

修正模块，输入为CLK（20Hz时钟信号），plus（加操作），minus（减操作），reset（重置），输出为reg [3:0] value。对某一位上的密码在0~9范围内进行调整。

初始值value为0，当操作为plus时，value值加一，为minus时，value值减一，考虑到用户输入的习惯，0减一为9，9加一为0，由于密码每一位都在0~9上波动，此处可采用模10计数器的方法。

  - Valuetodiode

译码模块，输入为[3:0]value（数码管要显示的值），reset（重置），输出为reg [6:0] diode（七段数码管的段码）。根据value生成其对应的段码。

value取值为0~9，每一个十进制数对应一个七位段码，使用switch case语句，将value与diode一一对应。

  - Lightdiode

可视化模块，输入为clk（100MHz时钟模块），[6:0] diode0（最低位段码），[6:0] diode1（次低位段码），[6:0] diode2（次高位段码），[6:0]diode3（最高位段码），reset（重置），[1:0]index（被点亮数码管的编号），输出为reg [7；0] lightdiode（被点亮数码管的段码），lightindex（被点亮数码管的位码）。

四个七段数码管，采用分时点亮的方式，每2.5x10^（-4）s点亮一个数码管，由于该时间远小于人的视觉反应时间，因此可以达到同时点亮4个数码管的效果。

首先分频，得到4000Hz的时钟，然后依次点亮四个数码管2.5x10^（-4）s。被点亮数码管的下标，即位码，由index[1:0]来存储，index等于00时点亮最低位，01时点亮次低位，10时点亮次高位，11时点亮最高位。被点亮数码管的段码由对应位的值，经过Valuetodiode模块译码得到。同时，被选中，将要（或正在）修改的值对应的七段数码管的DH位也会被被点亮。

  - Checkorchange

比较更新模块，输入有mode（模式，mode=1时更新密码,mode=0时比较核对密码）,[3:0] value0（最低位的值），[3:0] value1（次低位的值），[3:0] value2（次高位的值），[3:0] value3（最高位的值），Enter（确认），clk(100Mhz时钟)，reset（重置），[4:0]pastime（第一个按键按下后经过的时间），输出为unlock（unlock=0表示没有开启，unlock=1表示开启）。

Password初使值为0805，当时间小于30s时可进行操作，当mode=1时按下Enter将密码更新为当前密码,mode=0时按下Enter比较核对密码，成功unlock=1,密码锁打开，失败unlock=0,无任何后果。30s后或开锁停止一切操作。

  - Countdown

倒计时及其可视化模块，输入为[4:0] pasttime（自第一个按键按下后后经过的时间），clk（100Hz时钟信号），reset（重置），输出为reg [6:0] diode（被点亮数码管的段码），reg [3:0] index（被点亮数码管的位码）。得到倒计时的十位值，个位值，及其对应的段码，分时点亮时的位码。

首先分频得到4000Hz的时钟，依次点亮两个数码管2.5x10^（-4）s。然后使用数学操作得到十位值，个位值，分别存储，再经过Valuetodiode译码得到十位，个位七段数码管的段码。index根据4000Hz时钟信号，表示位码。

- 调试过程

在模块的调试过程中，我们遇到过诸多情况。

早期的设计中，输入错误便会停止计时，但是此时可以继续确认，使得绿灯亮起，并且警报灯会报错，多次修改的过程中，也出现过按下一次确认，警报会闪烁一次的情况。最后，我们将之修改为输入错误可以继续输入，只有倒计时结束且密码锁未打开时，警报灯才会亮起。

数码管点亮的过程中曾出现错误，比如数字的显示不正确，后来发现是管脚的绑定，比如diode [6:0] = 7’b0000001，此时diode[0]=1，我们之前在此出现了疏忽。

设计代码中也出现过代码书写错误的情况，如clk（100MHz）与CLK（20Hz）混用的情况。

- 设计结论

该设计完成全部指定功能，包括：设计一个开锁密码为4位数字的密码锁；当开锁按扭开关的输入代码等于所设密码时启动开锁控制电路，并且用绿灯亮、红灯灭表示开锁状态；从第一个按扭触动后的30秒内若未能将锁打开，则电路复位并发出报警信号，同时用绿灯灭、红灯亮表示关锁状态。

同时实现两个附加功能：当操作者开始按动按钮会经行30s倒计时显示；密码锁中四位密码可修改。

我们设计的密码锁输入端共7个，包括S0~S4，R1，N4。S0为右移位，S1为减操作，S2为确认键，S3为左移位，S4为加操作，通过这五个按键可以修改输入。R1为mode键，当mode=0时，输入正确的密码可以打开密码锁，输入错误密码无影响。当mode=1时，将密码修改为当前输入。N4为重置，当N4=0时密码锁正常运行，当N4=1时，密码锁关闭。

输出端共有9个，包括6个七段数码管，3个灯。左边两位数码管用来显示倒计时，30s倒数计结束时，如果未能打开密码锁，密码锁锁死。右边四为数码管可实时显示输入。J3，J2，K2分别为警报，红灯，绿灯。当密码锁未开启且倒计时未结束时，红灯亮，绿灯灭，警报灯灭。当密码锁开启后，红灯灭，绿灯亮，警报灯灭。当倒计时结束且密码锁未开启时，红灯亮，绿灯灭，警报灯亮。

- 设计心得与总结

  - 陈一帆

在设计过程中需要与同学交流，交流对一些模块的构思，对整个密码锁的构想等等。如对输入端的构思，我之前的想法是每次输入一位，输入的值由EGO1板上的10位开关控制，这样显然过于繁琐，后来经过不断的交流，才有了目前的加减，左右移位的输入模式。再者对于数码管的显示，我们之前认为只有两个数码管可点亮，经过同学交流，网上自学，终于找到了分时显示的方法，分时点亮不同的数码管，达到同时点亮的效果。

在网上学习代码的过程中，要看懂代码，并且最好自己写一遍，否则原代码可能和自己的代码不匹配，日后的调试过程中也难以发现问题。

在调试的过程中要保持耐心，即使仿真正确，也不一定能达到预期效果，每次改动代码均需要重新仿真，综合，实现，生成编码文件，在一次次修改的过程要保持耐心。也要注意休息，不能熬夜。

漫长而痛苦的调试过程中，既有看到正确波形图的喜悦，有一次次改动仍不停的高阻态的迷惑困苦，有折腾自己亲手做的密码锁时的喜悦。

  - 夏时雨

这次实验让我学会了如何运用vivado设计各种功能的模块，同时通过实验培养我的耐心，面对电脑上的导线和元器件，我需要十足的耐心一步步一条条看，通过查阅资料也让我对更多的设计模块有了更多的了解。也暴露了我的知识短板，增进了我学习的斗志。

- 参考文献

https://wenku.baidu.com/view/18eb7d1310a6f524ccbf8509.html

https://wenku.baidu.com/view/c2a4d314336c1eb91b375d28.html

http://blog.csdn.net/qq_23851075/article/details/52783323

https://wenku.baidu.com/view/0294cbb3bb4cf7ec4bfed01a.html

https://www.xilinx.com/support/answers/54074.html

https://www.baidu.com/link?url=IplK3P4_E2BNlzKR7NrdoUyy_GKT

-evWrnremCXfPdJ0_SeRftZRHDqmOrzFqqQd_jFxRwepg7JhQeN5cwvc7a&

wd=&eqid=943f89cd000758a30000000359493b12

- 附录

  - 设计代码、仿真测试代码、约束文件

    - 设计代码

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2020/12/17 13:35:30

// Design Name:

// Module Name: tricklock7_cyf_xsy

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//操作模块，对某一位上的值进行操作

module Operate(

input [1:0] index,//加减操作作用的位数

input operation,//加or减操作

input reset,//重置

output reg[3:0] operators//得到加操作数组和减操作数组

);//把加减操作用数组表示

initial

begin

operators<=0;

end

always@(*)

begin

if(reset==1)

begin

operators<=4'b0;

end

else

begin

case(index)

2'b00:

begin

operators[0]<=operation;

operators[1]<=0;

operators[2]<=0;

operators[3]<=0;

end

2'b01:

begin

operators[0]<=0;

operators[1]<=operation;

operators[2]<=0;

operators[3]<=0;

end

2'b10:

begin

operators[0]<=0;

operators[1]<=0;

operators[2]<=operation;

operators[3]<=0;

end

2'b11:

begin

operators[0]<=0;

operators[1]<=0;

operators[2]<=0;

operators[3]<=operation;

end

default:

operators=0;

endcase

end

end

endmodule

//得到一个分频时钟信号CLK,以及第一个按键按下后经过的时间（0~30s）

module ClkControl(

input reset,//重置

input clk,//100MHz时钟

input unlock,//是否开锁，开锁则停止计时

output reg CLK,//分频后的时间

output reg[4:0] pasttime//30秒倒计时中过了多久

);

reg[30:0]count;

reg [30:0]count1;

parameter n_CLK=5000000;

parameter n_countdown=100000000;

initial

begin

CLK=0;

count=0;

count1=0;

pasttime=0;

end

//分频

always @(posedge clk or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

CLK<=0;

count<=0;

end

else

begin

if(pasttime<30&&unlock==0)

begin

if(count==n_CLK)

begin

CLK= ~CLK;

count=0;

end

else

begin

count=count+1;

end

end

else

CLK=0;

end

end

always @(posedge clk or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

count1=0;

pasttime=0;

end

else if(pasttime<30&&unlock==0)

begin

if(count1==n_countdown)

begin

pasttime<=pasttime+1;

count1<=0;

end

else

count1<=count1+1;

end

end

endmodule

//移位模块，用以选择输入位

module Slide(

input CLK,//时钟

input left,//左移

input right,//右移

input reset,//重置

output reg [1:0]index//下标，表示第几位

);

initial

begin

index<=2'b00;

end

always@(posedge CLK or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

index<=2'b00;

end

else

begin

if(left==1)

begin

if(index==2'b11)

index<=2'b00;

else

index<=index+1;

end

if(right==1)

begin

if(index==2'b00)

index<=2'b11;

else

index<=index-1;

end

end

end

endmodule

//修正模块，用以设置某一位上密码的大小

module Modify(

input CLK,//时钟

input plus,//加

input minus,//减

input reset,//重置

output reg[3:0]value//某一位上的值

);

initial

begin

value<=0;

end

always@(posedge CLK or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

value<=0;

end

else

begin

if(plus==1)

begin

if(value==4'b1001)

value<=0;

else

value<=value+1;

end

if(minus==1)

begin

if(value==0)

value<=9;

else

value<=value-1;

end

end

end

endmodule

//将某一位上的值变为数码管的七位显示码

module Valuetodiode(

input [3:0] value,//值

input reset,//重置

output reg [6:0] diode//数码管显示码

);

always@(*)

begin

if(reset==1)

begin

diode = 0;

end

else

begin

case(value)

4'b0000:

diode = 7'b1111110;//reg[6:0]A，则最左边的为A[6]，最右边为A[0]

4'b0001:

diode = 7'b0110000;

4'b0010:

diode = 7'b1101101;

4'b0011:

diode = 7'b1111001;

4'b0100:

diode = 7'b0110011;

4'b0101:

diode = 7'b1011011;

4'b0110:

diode = 7'b1011111;

4'b0111:

diode = 7'b1110000;

4'b1000:

diode= 7'b1111111;

4'b1001:

diode= 7'b1111011;

default:

diode = 7'b1111111;

endcase

end

end

endmodule

//七段数码管分时点亮

module Lightdiode(

input clk,//时钟

input [6:0] diode0,//待表示的数码管最低位

input [6:0] diode1,//待表示的数码管次低位

input [6:0] diode2,//待表示的数码管次高位

input [6:0] diode3,//待表示的数码管最高位

input [1:0] index,//数码管的编号，即位数

input reset,//重置

output reg [7:0] lightdiode,//输出的数码管码

output reg [3:0] lightindex//输出的数码管的编号

);

reg[14:0]count;

reg CLK;

reg [1:0]state;

initial

begin

lightdiode=0;

lightindex=4'b0001;

count=0;

CLK=0;

state=0;

end

parameter  n=25000;

always @(posedge clk or posedge reset)//分频

begin

if(reset==1)

begin

count = 0;

CLK = 0;

end

else

begin

if(count==n)

begin

CLK<=~CLK;

count<=0;

end

else

count<=count+1;

end

end

always@(posedge CLK or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

lightdiode=0;

lightindex=4'b0001;

state=0;

end

else

begin

if(state==3)

state=0;

else

state=state+1;

case(state)

2'b00:

begin

lightindex<=4'b0001;

if(index==2'b00)

lightdiode<={1'b1,diode0};

else

lightdiode<={1'b0,diode0};

end

2'b01:

begin

lightindex <= 4'b0010;

if(index==2'b01)

lightdiode<={1'b1,diode1};

else

lightdiode<={1'b0,diode1};

end

2'b10:

begin

lightindex <= 4'b0100;

if(index==2'b10)

lightdiode<={1'b1,diode2};

else

lightdiode<={1'b0,diode2};

end

2'b11:

begin

lightindex <= 4'b1000;

if(index==2'b11)

lightdiode<={1'b1,diode3};

else

lightdiode<={1'b0,diode3};

end

endcase

end

end

endmodule

//对输入好的字符进行操作，mode=0表示为输入密码，mode=1表示密码修改为当前字符

module Checkorchange(

input mode,//mode=1修改密码，mode=0输入密码

input [3:0] value0,//最低位数字

input [3:0] value1,//次低位数字

input [3:0] value2,//次高位数字

input [3:0] value3,//最高位数字

input Enter,//确认

input clk,//时钟

input reset,//重置

input [4:0] pasttime,//30s内才可以开锁或者换密码

output reg unlock//解锁状态

);

reg [3:0] password0;

reg [3:0] password1;

reg [3:0] password2;

reg [3:0] password3;

initial

begin

password0<=5;

password1<=0;

password2<=8;

password3<=0;

unlock<=0;

end

always@(posedge clk or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

unlock<=0;

end

else if(pasttime<30)

begin

if(mode==1)

begin

if(Enter==1)

begin

password0<=value0;

password1<=value1;

password2<=value2;

password3<=value3;

end

end

else

begin

if(Enter==1)

begin

if(password0==value0&&password1==value1&&password2==value2&&password3==value3)

unlock=1;

else

unlock=0;

end

end

end

end

endmodule

//得到倒计时，以及倒计时的段码位码，十位，个位分时显示

module Countdown(

input [4:0] pasttime,//倒计时30s过了多久

input clk,//时钟

input reset,//重置

output reg [6:0] diode,//输出数码管

output reg [3:0] index//输出数码管的位数

);

reg [3:0] value0;

reg [3:0] value1;

wire [6:0] diode0;

wire [6:0] diode1;

reg [14:0] count;

reg CLK;

reg state;

initial

begin

diode=0;

index=0;

value0=0;

value1=0;

count=0;

CLK=0;

state=0;

end

parameter n=25000;

always @(posedge clk or posedge reset)//分频

begin

if(reset==1)

begin

count=0;

CLK=0;

end

else

begin

if(count==n)

begin

CLK=~CLK;

count=0;

end

else

begin

count=count+1;

end

end

end

always@(posedge CLK or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

value0<=0;

value1<=0;

end

else

begin

value0<=(30-pasttime)%10;

value1<=(30-pasttime)/10;

end

end

Valuetodiode Decoder0(value0,reset,diode0);

Valuetodiode Decoder1(value1,reset,diode1);

always@(posedge CLK or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

index<=0;

diode<=0;

state<=0;

end

else

begin

if(state>=1)

state=0;

else

state=state+1;

case(state)

1'b0:

begin

index<=4'b0100;

diode<=diode0;

end

1'b1:

begin

index<=4'b1000;

diode<=diode1;

end

default:

begin

index <= 4'b0000;

diode <= 0;

end

endcase

end

end

endmodule

module tricklock7_cyf_xsy(

input clk,

input plus,

input minus,

input left,

input right,

input mode,

input Enter,

input reset,

output [7:0] diodeofnum,

output [3:0] indexofnum,

output [6:0] diodeoftime,

output [3:0] indexoftime,

output reg green,

output reg red,

output reg alarm

);

//ClkControl

wire CLK;

wire [4:0] pasttime;

//Slide

wire [1:0] index;

//Operate

wire [3:0] plusoperators;

wire [3:0] minusoperators;

//Modify

wire [3:0] value0;

wire [3:0] value1;

wire [3:0] value2;

wire [3:0] value3;

//Valuetodiode

wire [6:0] diode0;

wire [6:0] diode1;

wire [6:0] diode2;

wire [6:0] diode3;

//Output

initial

begin

green=0;

red=0;

alarm=0;

end

ClkControl control(reset,clk,unlock,CLK,pasttime);

Countdown counting(pasttime,clk,reset,diodeoftime,indexoftime);

Slide slide(CLK,left,right,reset,index);

Operate increase(index,plus,reset,plusoperators);

Operate decrease(index,minus,reset,minusoperators);

Modify change0(CLK,plusoperators[0],minusoperators[0],reset,value0);

Modify change1(CLK,plusoperators[1],minusoperators[1],reset,value1);

Modify change2(CLK,plusoperators[2],minusoperators[2],reset,value2);

Modify change3(CLK,plusoperators[3],minusoperators[3],reset,value3);

Valuetodiode LED0(value0,reset,diode0);

Valuetodiode LED1(value1,reset,diode1);

Valuetodiode LED2(value2,reset,diode2);

Valuetodiode LED3(value3,reset,diode3);

Lightdiode visual(clk,diode0,diode1,diode2,diode3,index,reset,diodeofnum,indexofnum);

Checkorchange compare(mode,value0,value1,value2,value3,Enter,clk,reset,pasttime,unlock);

always@(unlock or Enter or mode or reset or pasttime)

begin

if(reset==1)

begin

green<=0;

red<=0;

alarm<=0;

end

else

begin

if(unlock==0)

begin

green<=0;

red<=1;

if(pasttime>=30)

begin

alarm<=1;

end

end

else

begin

green<=1;

red<=0;

alarm<=0;

end

end

end

endmodule

仿真文件

module sim_Slide(

);

reg CLK,left,right,reset;

wire [1:0] index;

Slide Slide_test(CLK,left,right,reset,index);

initial

begin

CLK=0;left=0; right=0;reset=0;

end

always #7.5 CLK<=~CLK;

always #120 reset<=~reset;

always@(posedge CLK or posedge reset)

begin

if(reset==1)

begin

CLK=0;left=0; right=0;reset=0;

end

else

begin

#15 left <= 1;right <= 0;

#15 left <= 1;right <= 0;

#15 left <= 1;right <= 0;

#15 left <= 1;right <= 0;

#15 right <= 1;left <= 0;

#15 right <= 1;left <= 0;

#15 right <= 1;left <= 0;

#15 right <= 1;left <= 0;

end

end

endmodule

module sim_Modify();

reg CLK,plus,minus ,reset;

wire [3:0]value;

Modify test(CLK,plus,minus,reset,value);

initial

begin

CLK=0;plus=0;minus=0;reset=0;

end

always #7.5 CLK <= ~CLK;

always #300 reset=~reset;

always

begin

if(reset==1)

begin

CLK=0;plus=0;minus=0;reset=0;

end

else

begin

#15 plus <= 1;minus <= 0;

#15 plus <= 1;minus <= 0;

#15 plus <= 1;minus  <= 0;

#15 plus <= 1;minus  <= 0;

#15 plus <= 1;minus  <= 0;

#15 plus <= 1;minus  <= 0;

#15 plus <= 1;minus  <= 0;

#15 plus <= 1;minus  <= 0;

#15 plus <= 1;minus  <= 0;

#15 plus <= 1;minus  <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

#15 minus  <= 1;plus <= 0;

end

end

endmodule

module sim_Opreate();

reg [1:0] index;

reg operation;

reg reset;

wire [3:0] Operators;

Operate test(index,operation,reset,Operators);

initial

begin

index = 0;

operation = 0;

reset=0;

end

always #80 reset=~reset;

always

begin

if(reset==0)

begin

#10 index = 0;operation = 1;

#10 index = 1;operation = 1;

#10 index = 2;operation = 1;

#10 index = 3;operation = 1;

#10 index = 0;operation = 0;

#10 index = 1;operation = 0;

#10 index = 2;operation = 0;

#10 index = 3;operation = 0;

end

else

begin

index = 0;

operation = 0;

reset=0;

end

end

endmodule

module sim_valuetodiode();

reg [3:0] value;

reg reset;

wire [6:0] diode;

Valuetodiode test(value,reset,diode);

initial

begin

value=0;

reset=0;

end

always #100 reset=~reset;

always

begin

if(reset==0)

begin

#10 value<=0;

#10 value<=1;

#10 value<=2;

#10 value<=3;

#10 value<=4;

#10 value<=5;

#10 value<=6;

#10 value<=7;

#10 value<=8;

#10 value<=9;

end

else

begin

value=0;

reset=0;

end

end

endmodule

    - 约束文件

set_property PACKAGE_PIN P17 [get_ports clk]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk ]

set_property PACKAGE_PIN K2 [get_ports green]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports green]

set_property PACKAGE_PIN J2 [get_ports red]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports red]

set_property PACKAGE_PIN J3 [get_ports alarm]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports alarm]

set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports mode]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports mode]

set_property PACKAGE_PIN R15 [get_ports Enter]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Enter]

set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports reset]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports reset]

set_property PACKAGE_PIN G6 [get_ports {indexofnum[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {indexofnum[0]}]

set_property PACKAGE_PIN E1 [get_ports {indexofnum[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {indexofnum[1]}]

set_property PACKAGE_PIN F1 [get_ports {indexofnum[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {indexofnum[2]}]

set_property PACKAGE_PIN G1 [get_ports {indexofnum[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {indexofnum[3]}]

set_property PACKAGE_PIN D2 [get_ports {diodeofnum[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeofnum[0]}]

set_property PACKAGE_PIN E2 [get_ports {diodeofnum[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeofnum[1]}]

set_property PACKAGE_PIN F3 [get_ports {diodeofnum[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeofnum[2]}]

set_property PACKAGE_PIN F4 [get_ports {diodeofnum[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeofnum[3]}]

set_property PACKAGE_PIN D3 [get_ports {diodeofnum[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeofnum[4]}]

set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports {diodeofnum[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeofnum[5]}]

set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports {diodeofnum[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeofnum[6]}]

set_property PACKAGE_PIN H2 [get_ports {diodeofnum[7]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeofnum[7]}]

set_property PACKAGE_PIN B2 [get_ports {diodeoftime[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeoftime[0]}]

set_property PACKAGE_PIN B3 [get_ports {diodeoftime[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeoftime[1]}]

set_property PACKAGE_PIN A1 [get_ports {diodeoftime[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeoftime[2]}]

set_property PACKAGE_PIN B1 [get_ports {diodeoftime[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeoftime[3]}]

set_property PACKAGE_PIN A3 [get_ports {diodeoftime[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeoftime[4]}]

set_property PACKAGE_PIN A4 [get_ports {diodeoftime[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeoftime[5]}]

set_property PACKAGE_PIN B4 [get_ports {diodeoftime[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {diodeoftime[6]}]

set_property PACKAGE_PIN C1 [get_ports {indexoftime[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {indexoftime[0]}]

set_property PACKAGE_PIN H1 [get_ports {indexoftime[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {indexoftime[1]}]

set_property PACKAGE_PIN C2 [get_ports {indexoftime[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {indexoftime[2]}]

set_property PACKAGE_PIN G2 [get_ports {indexoftime[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {indexoftime[3]}]

set_property PACKAGE_PIN V1 [get_ports left]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports left]

set_property PACKAGE_PIN R11 [get_ports right]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports right]

set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports plus]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports plus]

set_property PACKAGE_PIN R17 [get_ports minus]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports minus]

  - 总体设计图

  - 模块仿真截图

    - Slide

    - Modify

Opreate

Valuetodiode

(注：此处diode[0]对应7号管，diode[6]对应1号管)

  - 小组分工

陈一帆

负责主体构思，Opreate，Slide，Modify，Valuetodiode，Lightdiode，Checkorchange设计文件的编写，仿真文件的编写，调试，报告编写。

权重分配：1.0

夏时雨

负责ClkControl，Countdown设计文件的编写，约束文件的编写。

权重分配：0.8